MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVIÇOS

OBJETO:  REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MUSEU E BIBLIOTECA MUNICIPAL

A planilha orçamentária foi elaborada utilizando-se itens das tabelas de custos do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, da CPOS – Companhia Paulista de Obras e Serviços, da FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação e da SIURB – Secretaria de Infraestrutura Urbana do Município de São Paulo.

Deverão ser instaladas duas placas de obra: uma principal, medindo 3m x 1,50m e uma de apoio, medindo 1,00m x 1,50m. A arte será fornecida pela fiscalização após a contratação da empresa e as placas deverão ser afixadas no início dos serviços em local visível.

Deverá ser instalado container tipo escritório com 1 vaso sanitário.

Pisos, armários e acervo deverão ser cuidadosamente forrados com lona plástica para evitar danos. Vãos de janelas deverão ser fechados durante o período em que as janelas estiverem sendo restauradas.

PRÉDIO PRINCIPAL: TERRAÇO DE ENTRADA / TERRAÇO LATERAL / RAMPA DE ACESSO / TERRAÇO INTERNO / ÁREA EXTERNA / RESERVA TÉCNICA / DESPEJO

- Retirada das quatro folhas da porta da entrada principal, bem como batentes e guarnições;

- Instalação de nova porta de madeira e vidro, com duas folhas fixas e duas com abertura para o lado externo, com vão livre mínimo de 2,00m;

- Instalação de barra antipânico modelo push bar na porta da entrada principal, com travamentos horizontal e vertical, fechadura externa com maçaneta tipo alavanca e cilindro para acionamento com chave, barra de acionamento com a inscrição “EMPURRE” de maneira visível, jogo de hastes e trincos (superior e inferior) conforme NBR 11785. Referências: 1700D da Tekin, PHA composta por conjunto 2101 + barra 2104 + jogo de trincos 2202 + jogo de hastes 2204 da Dorma ou equivalente;

- Retirada das placas cerâmicas dos pisos e rodapés do terraço e escadaria da entrada, do terraço e da escadaria lateral, do terraço interno e da reserva técnica, conforme projeto arquitetônico e planilha orçamentária;

- Elevação do piso do terraço de entrada (17cm);

- Demolição do contrapiso da reserva técnica, colocação de terra, compactação e refazimento do contrapiso;

- Reforma da rampa de acesso existente, com prolongamento até parte do terraço principal, conforme projeto. Substituição dos ladrilhos hidráulicos danificados;

- Construção de rampa de acesso ao terraço interno, com 2,50m de largura (livre), patamar de 1,20m,  trecho inclinado com 2,15m de extensão e guias de balizamento em ambos os lados com altura h = 5cm;

- Assentamento e rejuntamento de placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência, (240 x 116 x 9 mm ou 240 x 117 x 9 mm ou 240 x 115 x 10 mm) nos pisos e rodapés (h = 10cm) do terraço e escadaria da entrada principal, do terraço e da escadaria lateral, do terraço interno e da reserva técnica, conforme projeto arquitetônico;

- Substituição e reposição de placas cerâmicas deterioradas das paredes externas do museu, conforme projeto arquitetônico e planilha orçamentária;

- Reparo de todas as trincas e rachaduras existentes, bem como do reboco e de revestimentos que estejam se soltando, tanto de paredes internas quanto externas;

- Manutenção e limpeza das caixas de inspeção de águas pluviais, caixas de elétrica e de telefonia;

- Instalação de guarda-corpo na rampa de acesso ao prédio constituído por montantes verticais com espaçamento médio de 1,20m, tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 1/2”, fechamento com tela artística ondulada galvanizada, fio nº 12, base em chapa de aço galvanizado com espessura de 1/8” soldada na base do tubo para fixação no piso, conforme detalhe 1 do projeto arquitetônico;

- Instalação de corrimão em ambos os lados na rampa de entrada do prédio com duas alturas (0,70m e 0,92m), constituído por tubo de aço galvanizado 1 1/2”, acompanhando a inclinação da rampa, Os corrimãos devem prolongar-se paralelamente ao patamar por 0,30m nas extremidades, conforme detalhe 1 do projeto arquitetônico e NBR 9050/2020;

- Instalação de corrimãos em ambos os lados e centro da escadaria de acesso ao prédio com duas alturas (0,70m e 0,92m). O corrimão do centro deve ser duplo. Serão constituídos por tubo de aço galvanizado 1 1/2”, barra redonda de aço galvanizado 1/2”, montantes verticais constituídos por tubo de aço galvanizado 2”, chapa de aço galvanizado 100x100mm. O montante vertical deve ser fixado em substrato de concreto, através de chumbadores de expansão de aço galvanizado. Os corrimãos devem prolongar-se paralelamente ao patamar por 0,30m nas extremidades. Deverão receber fundo para galvanizados para posterior acabamento com tinta esmalte em cor a ser definida pela fiscalização. Ver detalhe 2 do projeto arquitetônico;

- Instalação de corrimãos na rampa de acesso ao terraço interno com mesmas especificações do item anterior, de acordo com NBR 9050/2020. Ver detalhe 3 do projeto arquitetônico;

- Retirada das 22 janelas de madeira (J1), bem como do mecanismo de abertura das venezianas para restauro e manutenção. As peças em bom estado deverão ser reutilizadas e as deterioradas deverão ser substituídas por outras que sigam rigorosamente o estilo e a qualidade das janelas, de modo a serem restabelecidas conforme modelo original;

- Raspagem e preparação das paredes internas, externas, lajes e beirais para pintura com tinta acrílica, conforme planilha orçamentária;

- Instalação de gradil de ferro perfilado, tipo parque (h = 2,00m) com 3 portões para fechamento do terraço lateral. Os portões terão montantes verticais em perfil tubular de chapa nº 12, seção 120x60mm, preenchido com argamassa graute e grade constituída por barras verticais de seção quadrada 3/4”, barras horizontais em ferro chato 3/8” x 1 1/2”, trava ferrolho redondo 3/4” tipo ferradura com porta-cadeado, ferrolho chato 3/4” para travamento inferior, eixo pivotante formado por abraçadeiras de ferro 1/8” soldadas nos montantes, batente de ferro 3/8” x 1”, montantes protegidos por chapeletas e chumbados com concreto, conforme projeto arquitetônico (Elevação 1);

- Reparo e lubrificação dos sistemas de abertura dos vitrôs basculantes;

- Preparação das portas e caixilhos para receber pintura com tinta esmalte;

- Corte e retirada das árvores junto ao muro da praça para reconstrução de muro de divisa;

- Demolição e reconstrução do muro de divisa (h = 3,00m) do museu com a praça, com parede de tijolo cerâmico 20cm x 20cm x 10cm de  uma vez, chapiscada, rebocada e pintada nas duas faces. Deverão ser executadas estacas com 3,00m de profundidade, pilares de concreto 20cm x 20cm a cada 2,00m, utilizando 4 barras de ferro 3/8” e estribos de 3/16” a cada 20cm. A viga baldrame do muro será de 20cm x 20cm e terá ferragem similar à dos pilares;

- Pintura dos muros de divisa e muro adjacente à praça com tinta látex;

- Demolição do piso cimentado existente no perímetro da casa e na praça interna, conforme quantificações, conforme projeto arquitetônico;

- Execução de piso de concreto no perímetro da casa e na praça interna, conforme projeto arquitetônico, com concreto fck = 20Mpa e = 8cm, armado com tela de aço nervurada 5,0mm, malha 10cm x 10cm, com juntas de dilatação a cada 1,50m no máximo;

- Substituição do tampo de granilite do balcão da reserva técnica;

- Substituição da torneira da reserva técnica;

- Instalação de janelas e portas em vidro temperado na reserva técnica, conforme projeto arquitetônico e planilha orçamentária;

- Instalação de 4 peitoris em granito amarelo Santa Cecília, medindo 2,80m x 0,25m nas janelas da reserva técnica;

- Execução de “viga” em gesso acartonado sobre a porta de vidro da reserva técnica, conforme projeto arquitetônico;

- Substituição da porta do despejo, conforme projeto arquitetônico;

- Substituição de 6 peitoris de 1,60m x 0,15m das janelas voltadas para o terraço lateral;

PRÉDIO PRINCIPAL: COPA / DEPÓSITO / SANITÁRIOS 01 (PNE), 02, 03, 04 / LABORATÓRIO

- Substituição das torneiras de parede do laboratório e da copa;

- Substituição das torneiras dos sanitários por padrões similares ao existente;

- Instalação de caixa sifonada na reserva técnica (para instalação de bebedouro), conforme projeto arquitetônico. Ligação da rede de água existente do sanitário 03;

- Pintura de lajes com tinta acrílica;

- Sanitários 02 e 03: Substituição de batentes, fechaduras e dobradiças deteriorados, reforma e pintura com esmalte sintético das folhas de madeira das portas dos boxes, conforme quantificações da planilha orçamentária;

- Raspagem e preparação do forro para pintura com tinta acrílica, conforme planilha orçamentária;

- Instalação de assento plástico nos sete vasos sanitários;

- Instalação de dispenser de sabonete líquido nos quatro sanitários;

PRÉDIO PRINCIPAL: SANITÁRIO 01 (PNE)

- Retirada do batente e da porta do sanitário da galeria, que será adapatado para PNE;

- Retirada do vaso sanitário, lavatório e acessórios existentes;

- Demolição de trechos de parede (armário) e para aumentar o vão da porta;

- Retirada do revestimento cerâmico das paredes e do piso;

- Execução de rede de esgoto e tubulações hidráulicas, conforme projeto arquitetônico. Ligação da tubulação nova à rede existente. Instalação de caixa sifonada;

- Assentamento de porcelanato 60cm x 60cm no piso, com rodapé de 7cm e soleira de granito amarelo Santa Cecília (0,90m x 0,30m), conforme projeto;

- Assentamento de placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada nas paredes;

- Substituição da válvula de descarga e registro;

- Instalação de vaso sanitário e lavatório acessíveis em posições estalabelecidas no projeto arquitetônico, de acordo com a NBR 9050/2020;

- Instalação de torneira acessível no lavatório;

- Assentamento de nova porta, medindo 90cm x 210cm, com abertura para o lado de fora;

- Instalação de barras 3 barras de apoio nas paredes do vaso sanitário, duas na parede do lavatório e uma no lado interno da porta, de acordo com planilha e NBR 9050/2020;

- Pintura de laje com tinta acrílica;

PRÉDIO PRINCIPAL: HALL DE ENTRADA / ÁREAS DE EXPOSIÇÃO / SALA DO DIRETOR / SALÃO NOBRE / GALERIA / TELHADO

- Deverá ser executada sanca de gesso no hall de entrada, conforme projeto arquitetônico e quantificações da planilha orçamentária;

- Na galeria deverá ser executada parede de gesso drywall junto à porta que dá acesso ao terraço lateral, para ampliar a área de exposição do museu. Esta parede deverá ser reforçada para que seja possível fixar objetos ou quadros a serem expostos;

- Raspagem e preparação do forro e paredes para pintura com tinta acrílica nas áreas de exposição, sala do diretor, salão nobre e galeria;

- As peças de exposição, armários, pisos e móveis deverão ser forrados com lona plástica para evitar respingos de tinta;

- Restauro e reforma das portas, batentes, janelas e caixilhos originais, mantendo ou substituindo os sistemas de abertura das venezianas e dos vitrôs basculantes por peças similares, nos padrões de desenho e materiais dos caixilhos;

- Substituição das tábuas do assoalho da sala de exposição, localizada ao lado do sanitário 01. Raspagem  e aplicação de verniz, conforme planilha orçamentária;

- Instalação de piso tátil em borracha sintética em área interna, conforme projeto arquitetônico. Na varanda, rampa e escada externa será feito o corte do concreto para instalação de ladrilho hidráulico podotátil de alerta e direcional, conforme projeto;

- Substituição dos vidros quebrados de portas e janelas;

- Pintura das paredes e lajes com tinta acrílica;

- Raspagem e preparação das superfícies de portas, janelas e batentes para pintura com tinta esmalte;

- Substituição de caibros deteriorados, emboçamento das peças de cumeeira do telhado e substituição de telhas quebradas por telhas similares às existentes, conforme projeto arquitetônico e planilha orçamentária;

- Fixação dos rufos nas platibandas do telhado e reparo nas emendas das calhas, rufos e águas furtadas do telhado;

- Limpeza das calhas e condutores do telhado;

- Limpeza das caixas d’água e limpeza e manutenção do forro do telhado;

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Todos os cabos serão de 2,5 mm², todos os eletrodutos serão embutidos ou enterrados e de 3/4” e todos os circuitos serão de 127 v;

PRÉDIO PRINCIPAL: HALL DE ENTRADA

- Serão retiradas todas as luminárias, exceto o lustre;

- Deverão ser instalados 6 spots embutidos na sanca para a iluminação específica, com dois interruptores, acionando 3 spots cada;

- 12 Lâmpadas de led tubolares de 18 w e 7 lâmpadas de led tubulares de 9 w deverão ser instalada internamente na sanca para iluminação indireta, com um interruptor para o acionamento;

- A energia elétrica para alimentação deverá ser a mesma do lustre;

PRÉDIO PRINCIPAL: LABORATÓRIO

- Serão adicionados dois spots na parede para a iluminação específica com um interruptor para o acionamento;

- A energia elétrica para alimentação deverá ser a mesma da luminária existente;

PRÉDIO PRINCIPAL: SANITÁRIO 01 (PNE)

- Será realocado o ponto do interruptor das luminárias, que deverá ficar do lado de fora do ambiente;

PRÉDIO PRINCIPAL: GALERIA, EXPOSIÇÃO E CIRCULAÇÃO

- Nas galerias e exposições deverão ser instalados spots em perfilados suspensos por tirantes de 0,5 m (vergalhão com rosca) e interruptores, conforme projeto;

- Nas circulações deverão ser instalados spots na parede e interruptores, conforme projeto;

- A energia elétrica para alimentação deverá sair do quadro de energia principal;

- No quadro de energia principal deverão ser instalados disjuntores de 20A monopolar para a proteção dos circuitos, conforme tabela de circuitos;

PRÉDIO PRINCIPAL: ILUMINAÇÃO EXTERNA

- Deverão ser instalados 10 postes de 3 m com 1 luminária;

- 2 postes de 7,00 m com 4 luminárias com cruzetas e braços;

- Todas as luminárias deverão ser de led de no mínimo 51 w;

- Os interruptores para o acionamento deverão ficar junto ao quadro de energia principal;

- No quadro de energia principal deverão ser instalados disjuntores de 20A monopolar para a proteção dos circuitos, conforme tabela de circuitos;

PRÉDIO PRINCIPAL: PÁRA-RAIOS

- Deverão ser trocados os mastros, captores e isoladores quebrados;

- Deverão ser interligados todos os captores de Franklin por cabo de alumínio nu de 2/0 AWG;

- Instalar isoladores a cada 1,5m de cabo;

- Háverá 4 descidas por cabo de alumínio nu de 2 AWG protegido por eletroduto de ¾' até 2m do solo;

- 4 hastes de aterramento;

BIBLIOTECA / ARQUIVO

- As portas dos dois sanitários PNE deverão ser cuidadosamente retiradas, incluindo batentes e guarnições. O vão da porta deverá ser deslocado, para posterior reassentamento das portas, com abertura para fora, conforme projeto;

- Os vasos sanitários e os lavatórios dos sanitários PNE deverão ser substituídos por peças acessíveis, instalados conforme planilha orçamentária e projeto arquitetônico. Os vasos sanitários deverão receber assentos plásticos;

- O revestimento cerâmico do piso dos dois sanitários PNE deverão der removidos, incluindo a demolição da base dos vasos. O piso deverá receber novo revestimento cerâmico. Deverão ser instaladas barras de apoio para vaso, lavatório e porta, conforme ABNT NBR 9050/2015. Os dois sanitários terão espelhos instalados na parede sobre o lavatório, com 0,50m x 0,70m;

- O revestimento cerâmico das paredes dos 4 sanitários deverá ser substituído;

- Um vaso dos sanitários existentes deverá receber assento plástico e acabamento da válvula de descarga instalados;

- Deverá ser realizada revisão na cobertura, com troca dos trechos de madeiramento que estiverem deteriorados, substituição e reposição de telhas que estiverem quebradas ou faltando. Todo o forro de madeira do beiral deverá ser trocado, bem como testeiras;

- Deverá ser instalado sistema de captação de águas de chuva do telhado: calhas e rufos em chapa galvanizada e 6 condutores em PVC ligados às canaletas (meio tubo de concreto 50cm), que serão instaladas nas 2 laterais do prédio e fundos. Na frente do prédio será instalada canaleta de 20cm com tampa de concreto. As canaletas encaminharão as águas para tubos de PVC 100mm, passando por 4 caixas de areia de 50cm x 50cm ao longo do jardim, conforme projeto;

- A porta de entrada do prédio receberá uma cobertura de telha em policarbonato com estrutura metálica galvanizada, com 1,00m x 1,50m;

- Todo o trecho de gramado onde forem abertas as valas para a instalação da tubulação de águas pluviais deverá ser recomposto com terra e grama;

- Todas as esquadrias metálicas e de madeira receberão pintura esmalte. As calhas, rufos e condutores receberão pintura a óleo;

- O piso interno da sala do arquivo receberá pintura acrílica, conforme projeto e planilha orçamentária. Todas as paredes internas, tetos e paredes externas do prédio receberão pintura com tinta látex PVA;

- Um trecho do passeio da parte de trás do prédio deverá ser demolido mecanicamente. Deverá ser preenchido de modo que o passeio fique com queda para a guia. Este trecho deverá ser recomposto com lastro de brita, concreto desempenado, bem como o trecho de guia, conforme projeto;

- Deverá ser constuído um novo muro de divisa (h= 3,00m), com alvenaria de tijolo cerâmico 20cm x 20cm x 10cm de uma vez, chapiscada, rebocada e pintada nas duas faces. Deverão ser executadas estacas com 3,00m de profundidade, pilares de concreto 20cm x 20cm a cada 2,00m, utilizando 4 barras de ferro 3/8” e estribos de 5/16” a cada 20cm. A viga baldrame do muro será de 20cm x 20cm e terá ferragem similar à dos pilares, entretanto os estribos serão a cada 15cm;

- O muro de divisa receberá pintura com tinta látex PVA;

- Serão executados 4 valetões em concreto, conforme planilha orçamentária e projeto;

- Deverão ser executados drenos verticais na lateral do prédio, escavando 32 brocas com 25cm de diâmetro e 6,00m de profundidade, a serem preenchidas com brita, conforme projeto;

LIMPEZA PARA A ENTREGA DA OBRA

- Deverá ser removido todo o entulho da obra e os acessos deverão ser cuidadosamente limpos e varridos;

- Deverá haver especial cuidado para que as partes ainda não limpas da obra não venham a danificar outras já acabadas e limpas. Manchas e respingos de tinta deverão ser cuidadosamente removidos, de forma a não danificar a superfície a ser limpa;

FISCALIZAÇÃO

- Deverá a CONTRATADA, após o término de cada etapa, solicitar a presença da FISCALIZAÇÃO que, a seu critério, poderá aprovar ou não a etapa concluída. Não havendo objeções, a CONTRATADA estará liberada para prosseguir as etapas subseqüentes;

- Caso hajam irregularidades, a CONTRATADA fica obrigada a proceder por sua conta e nos prazos estipulados, as modificações, demolições e reposições que se fizerem necessárias;

- A FISCALIZAÇÃO se encontra no direito de aprovar ou vetar a execução de uma obra, ou parte dela;

Jahu, 07 de outubro de 2021.

Marçal José Bonato

Engenheiro Eletricista

CREA 5061329977

Ana Paula Módolo Santos

Engenheira Civil

CREA 5060658606

ART 28027230181106164

Silvio César Guarnieri

Arquiteto

CAU 5060658606

RRT 28027230181106164